和舰芯片制造 (苏州)股份有限公司

环安卫承揽须知

『环安卫承揽须知』签收暨同意单

_____________公司(以下简称本公司)兹收到并已详阅和舰芯片制造 (苏州)股份有限公司(以下简称和舰芯片)交付之"环安卫承揽须知"一份.本公司于承揽或交付下包商承揽和舰芯片之工程施工或劳务服务期间,同意遵守国家安全生产法、环境保护相关法令与和舰芯片之"环安卫承揽须知"中各项规定事项,若有违反上述各项规定事项,本公司愿意接受和舰芯片之"环安卫承揽须知"罚则处罚,如果发生事故责任和赔偿问题,则依相关法律法规和双方的承揽合约或协议的约定执行,不在"环安卫承揽须知"中涉及;如果发生诉讼案件,双方愿以事故发生所在地之地方法院为第一审管辖法院.

本签收单经本公司确认盖章后,正本由和舰芯片保存,复印件交给本公司保存.

本公司了解环安卫相关之法规及实务要求常有变动，和舰芯片必须据以更新「环安卫承揽须知」。基於诚实信用原则，本公司愿意遵守和舰芯片于网页：https://www.hjtc.com.cn公告之最新版「环安卫承揽须知」内容

承揽公司公章 :

承揽公司负责人签章 :

日期(年.月.日) :

除签收承揽须知外，依《江苏省工贸行业企业外包项目安全管理暂行办法》要求请签核《外包服务安全生产管理协议》

和舰芯片制造(苏州)股份有限公司『环安卫承揽须知』

1. 目的:

本公司为遵守国家安全生产法及环境保护相关法令,防止职业灾害,并保障承揽商人员和本公司同仁之安全健康及维护设施安全,特定『环安卫承揽须知』(以下简称本须知)来厘定承揽商有关安全卫生及环保事项之责任,承揽商有遵守之义务.

2 .适用范围:

2.1.	承揽本公司工程之承揽商或再承揽商.

2.2. 	因销售设备而需进厂进行安装、调整、维修、保养、配管、配电等工作之设备供应商或代理商以及需进厂施工之材料供应商或代理商.

2.3.   租用或使用本公司场地之厂商(例如：大宗气体气站、便利商店、咖啡店、团膳厂商等驻厂提供服务的厂商).

2.4.   其他承揽本公司劳务、运送货物、废弃物清除等厂商.

3.承揽责任:

3.1.   承揽人就其承揽部分负雇主之责任.承揽人对其所派遣来本公司作业人员，应依法告知其工作岗位的危害因素与预防措施，并教导相应的工作技能和给于安全培训暨本须知有关规定及应采取之措施.

3.2.   承揽人就其承揽之全部或一部分交付再承揽时，承揽人亦应依前项规定告知再承揽人有关工作环境、危害因素暨本须知有关安全卫生规定应采取之措施.

3.3.   承揽人对于法规规定的特种设备作业与特种作业，应指派取得合格作业资格证的人员从事此作业。具体请参考附件一（不仅限于表列项目）.

3.4.   承揽商应为其雇用承揽本公司工作之每位工作人员投保劳工保险。

3.5.   承揽人对其所携带来本公司作业的设备、工具和安全用品负责，不应使用不符合国家规定和安全标章认证的产品.特种设备按国家规定，应使用有有检验合格且在有效期限的设备.若借用或使用本公司提供的设备、工具和安全用品，承揽商应负自检责任.

3.6.   承揽商因承揽本工程所产出之废弃物应依法处理,属于承揽商剩料、材料废料或接受外送维修、清洗的设备零件内含物，由承揽商自行处理，属于本公司的，依双方约定方式处理，其清运、处理必须符合政府环保法令及本公司相关环保规定,承揽商所委托之清运、处理公司,必须为环保主管机关认可具处理该项废弃物之资格且依法领有相关证照者.

3.7. 	承揽商于本公司场所应遵守法令及本须知之各项规定和本公司监工人员的指挥，避免造成工安、环保或其他意外事故，致使本公司、其他承揽商或第三人之人身、财物损害.

3.8. 	若本须知未详载但有法令规定须遵守者，或是本公司针对承揽商在本公司厂区工作内容之需要而另行以电子网络或纸本书面提供之管理规范，承揽商仍有注意遵守该法令、该管理规范之义务.

3.9. 	承揽商于本公司施工时造成任何意外事故,应立即联络本公司监工人员或工安人员,有人员受伤请尽速联络医务室,并应于事故发生后72小时内完成书面意外事故调查报告,意外事故调查期间承揽商有义务配合执行调查,以便采取有效对策防止再发.

4.同意事项:

4.1.   由本公司资材部于议价前提供〝环安卫承揽须知〞给承揽商，其报价单内所填费用应含执行安全卫生管理、环保等相关费用。得标承揽商须完成签署〝环安卫承揽须知〞签收暨同意单给发包部门交给本公司。

4.2.    本公司发给承揽商之订单或合约金额包含施工期间之工安费、保险费、现场管理及清洁费、废弃物清除处理费.

4.3.    本公司要求承揽商的保险投保相关事项,请参阅合约或订单等文件.

4.4. 	承揽商已了解本公司之工作环境、危害因素及本公司交付之『环安卫承揽须知』内容, 并同意遵守国家安全生产法、环境保护相关法令与本须知中各项规定及注意事项.

4.5. 	承揽商同意依工作内容,尚需遵守本公司门禁管制、洁净室规定、生活管理规定等,及发包部门的各项安全守则.

4.6. 	承揽商如违反上述条款,同意依本须知相关罚则处分,对处罚有异议者,可于一周内检具相关证明文件提出申诉,若经查证接受,可取消其处罚.

4.7. 	承揽商施工人员应接受本公司承揽商安全卫生环保训练和办理承揽商安卫证始可入厂施工，进入本公司工作依规定申请,并向监造单位及工安单位报到.径行开工须接受本公司处份.

4.8. 	所有工作相关所需之证照和电气工具,须于开工前提供给监造单位审核,核可后方可开工,施工中如有更换,应随时提出更正重新审核.

4.9.   承揽商雇主应指派现场安全负责人担任监工人员，负责该作业场所的现场安全.执行作业前、中、后安全检查，及将环境危害因素与预防事项，转知所属入厂施工人员. 高风险作业正在做时, 监工人员要在场监造,其他时间不可与本公司监工人员同时离开，离开前要先交接.

4.10. 承商监工并非只是专责监工亦可施工（担任监火专人者，须专职监工不可施工），承商监工要有识别标示（以制服或背心为原则），且一旦被告知监工责任后应负起监工责任并于每日施工工具箱会议表单签名确认

5.承揽商安全卫生环保教育训练管理办法:

5.1.适用范围:
A.本公司厂区.

5.2.适用时机:     
A.承揽 本公司厂区相关工程进厂施工时之人员管理.

5.3.适用对象:
A.承揽工程之施工人员不包括洽谈业务及技术指导之工作人员.

5.4.执行办法:

5.4.1.承揽商之安全卫生环保课程要在和舰芯片接受训练.

5.4.2.受训合格之承揽商可由ESH办理“和舰芯片安卫训练证”；亦可依人力资源部规定,由和舰芯片负责工程师代为申请长期出入证(基于效益及效率考虑，不另核发“和舰芯片安卫训练证”).

5.4.3.训练教材:承揽商一般安全卫生环保课程由本公司公安环保部汇整编制,相关教材不定期检 讨更新.

5.4.4.承揽商若未受安全卫生环保训练合格者,因特殊原因需进厂施工或维修者,须填写承揽商入  厂保证书并经发包单位二级主管核定后才准进厂施工,并限当日有效.同一原因临时进厂施工使用承揽商入厂保证书之期间不得超过一个星期.

5.5.承揽商接受安全卫生环保训练须缴交资料:

5.5.1.施工人员教育训练名册及身分证复印件一份及一寸照片.

5.5.2.外籍人员须附加工作证或护照.

6.承揽商环安卫守则:

6.1. 一般环安卫注意事项:

6.1.1.管理组织与权责:

A.承揽商必须指派现场安全负责人实施安全卫生管理.

B.承揽商或再承揽商现场安全负责人不可擅离工地,需与本公司监造人员及安全卫生管理人员保持联系;并依法负责工作现场之安全卫生工作 ,执行下列工作项目:
a.规划督导各工作现场之劳工安全卫生管理.
b.规划督导实施安全卫生检查及检点,并记录备查.
c.规划督导工作人员安全卫生教育训练.
d.其他有关之劳工安全卫生事项.

6.1.2.人员雇用规定:

A.承揽商或再承揽商不得雇用下列人员从事下列工作:

a.不得雇用未满十八岁人员,从事本公司工程.

b.不得雇用女工从事危险性或有害性工作及重体力劳动作业.

c.不得雇用未满十八岁或超过五十五岁之男工从事高架作业.

d.不得雇用有酗酒、吸毒或罹患不适宜从事危险性或有害性作业之劳工从事相关作业.

e.不得雇用技能不足之劳工.

6.1.3.危险机械设备使用及管理:

A.施工中必须操作下列危险性机械设备,承揽商须提供设备使用证明、检查合格证明及操作人员证照,交厂区工安环保审查.

a.操作吊升荷重在五公吨以上之固定起重机, 移动式起重机及人字臂起重杆.

b.操作锅炉、 第一种压力容器或高压气体特定设备.

c.操作吊升荷重未满五公吨之固定起重机、 移动式起重机及人字臂起重杆.

d.操作荷重在一公吨以上之叉车.

e.使用起重机具从事吊挂作业.

f.使用吊笼从事清洗、 维修、 施工等作业.

6.1.4.门禁管理:

A.须遵照厂区所规定之出入口进出,禁止从围墙地点出入.

B.非指定工作区域不得擅自进入.

C.不得冒用他人训练合格证或出入证.

D.不得无证施工,须持"施工证"或"长期工作证"或"临时证"加切结书才可施工.

6.1.5.环境告知与了解:

A.进入工作场所时,应先了解工作环境中有无不安全环境,并注意本公司所告知一切安全注意事项,并确实执行相关安全措施.

6.1.6.现场管理及清洁规定:

A.厂区内禁止吃槟榔及喝含酒精成份之饮料;除特定吸烟区之外,其余地方不得吸烟.

B.施工区域之电气或管线开关须由本厂监造人员操作,承揽人员不得任意操作.

C.施工所需气体或水源,须经监造人员同意后,才得使用.

D.工作场所之地面及四周应保持干燥整洁.

E.工作结束后应清理施工区域并将当日垃圾清出厂外,禁止存放厂区.

F.作业场所内之杂物及危险物碎片应经常清除,以免妨害工作及伤害人员.

G.工作场所不可存放与工作无关之东西,不用之器具/物料及施工产生之废弃物,应由承揽商依废弃物清理法,于施工完毕后自行携出厂外并委由合格清运、处理厂商处理之.若属于厂区本身产生之废弃物,厂商无法依规定携出处理时,应由厂区监造人员指定地点分类贮存,再依本公司规定之清理方式处理.

H.生活废弃物及擦拭布等,须依本公司废弃物分类管理规定,丢入指定之容器.

6.1.7. 个人防护器具:
A.承揽人与再承揽人承揽本公司事业,必须提供必要之防护具以供作业人员使用.作业者工作时应视工作环境佩戴适合个人需要的安全卫生防护器具.

a.头部防护/安全帽:凡因工作或业务需求进出S.FAB/RAP或从事电气设备、攀高、工地、修缮、起重机、叉车等操作或检查作业时、均应使用.

b.耳部防护/耳塞或耳罩:于噪音音量超过85分贝以上之工作区域内作业时使用.

c.眼部防护/安全眼镜或防护面具:为防止作业产生火花、微细粉尘、切屑、药液飞沫或热辐射、,有害光线之伤害,用以保护眼睛的之防护具.

d.呼吸防护具/呼吸面具或防毒面具:于在有害粉尘、雾滴、有害气体或缺氧环境下应佩戴适当呼吸防护具.

e.手部防护具/棉织、防酸碱、耐电手套:从事搬运、具有侵蚀毒性化学药品及设备处理或可能接触供电中之人员须佩戴适当之防护手套.

f.足部防护:荷物的装卸作业及处理有害物作业须穿安全鞋.

g.身体防护: 会导致足部受到伤害如重物击伤、移动物体辗伤、踢到尖硬物或其它会造成足部伤害之下列作业时，须穿安全鞋/靴

- 物件重量大于二十公斤进行徒手抬举，该物件抬举高度高于趾部时

- 仓储搬运作业人员

- 领、退、更换钢瓶、酸桶作业人员（钢瓶、酸桶未达20公斤者，排除）

- 从事机台搬移入厂、拆箱、装箱人员

- 移动式/固定式起重机及吊装/提升设备（如吊挂机具、提升机等）作业人员

- 穿着时鞋带须确实系紧.

h.安全索:从事高架作业人员须佩戴安全索.

6.1.8.危害物品使用:

A.工作场所内所使用之挥发性溶剂应随时加盖锁紧,现场保养维修所使用之容器其容量必须小于 1 加仑,且容器需为不易碎材质,使用于洁净区之溶剂须使用安全挤瓶分装后才得使用.

B.使用中之各种钢瓶须加以台车及两条炼条固定,远离热源并避免倾倒或局部受热.

C.用危害物品须经监造人员同意,若须使用列管毒化物须先向厂区工安环保报备.

6.1.9.工具管理:

A.施工机具及材料禁止放堆置于消火栓/灭火器/电气盘/安全梯及逃生动线上,以免延误紧急抢救时效.

B.电气工具或设备需经本公司电气人员检查合格,贴上标签后才可使用.

C.机械设备应实施定期检查或重点检查.

D.在高处作业时要提防工具货物掉下,工作后不要遗留工具及对象于高处.

E.勿使用不安全的工具及机械设备.

6.1.10. 其他:

A.从事机械之清扫、上油、调整检修时应先停机,重新开机前需确认人机均安全.

B.严禁人员站立或通过悬吊物下方.

C.工作场所应穿适当之服装,禁止赤足或穿拖鞋工作.

D.于高架管路施工时,禁止踏在管路上施工.

E. 承揽商施工中须进行楼地板或墙面开孔作业、灌浆后地面清洁作业、油漆粉刷后工具清洁作业, 作业现场须有隔离与警告标示, 施工后清洗过程产生之污水, 可采取围堵、回收、覆盖之方式,不得将污水流入厂内外雨水下水道,不可任意倾倒于厕所、洗手台、冲身洗眼器等避免堵塞排水管路,若因此造成雨水下水道污染、管路受损,监工部门应要求所属承揽商负责复原、修复；楼地板或墙面开孔作业, 其位置应与监工同仁确认是否有电气或其他管路经过

F.室外作业或建筑堆土等造成裸露土地情况的，如当天无法将绿植立即复原，均需采用细纱网等防尘措施予以覆盖

6.2.电气作业安全守则:

6.2.1.确实遵守和舰芯片施工用电安全规范.

6.2.2.非确知该电路已停止送电切勿接触电路内任何电线.

6.2.3.设备施工用电一律由施工用电盘接电.

6.2.4.禁止使用接续不良或有表皮破损现象之延长线.

6.2.5.避免活电作业,在特殊需求状况下,必须提出申请,做好防护措施,并由电气负责人员确认核准后,始可施工.

6.2.6.雨天户外禁止接电施工.在特殊需求状况下,必须做好防护措施,并由电气负责人员确认核准后,始可施工.

6.2.7.线路经过路面而有绊倒人员或遭车辆辗压之虞时,须架空设置,高2公尺以上.

6.2.8.在电路上工作之前主开关应拉开加挂上适当之安全挂签,并于必要时加锁,竣工后送电前,应确认线路上所有人员均已离开.

6.2.9.不可在延长线上接装过多之电器,以防超过负荷.

6.2.10.从事电气工作时不可直接使用金属梯子,应加装绝缘装置.

6.2.11.在潮湿场所从事电气工作必须注意地面绝缘.

6.2.12.严禁易燃物与电热或其他易发火电气设备接触或接近.

6.2.13.电焊机应装设漏电断路器及隔离开关,且接地线连接点必须接近焊点.

6.2.14.非指定人员不可以随意开动或关闭电气机械设备.

6.2.15.电气开关室及电仪控制盘内禁止闲杂人物进出,亦不得存放他物.

6.2.16.电路开关未切断前不可掉换灯泡.

6.2.17.电气起火时不可用水或泡沫灭火器灌救,应使用二氧化碳灭火器、细砂或毛毯.

6.2.18.非经许可不得从事二百二十伏特以上电压之活电作业,若必须从事活电作业必须配戴合格绝缘手套.

6.2.19.施工区域之电气开关须由本厂监造人员操作,承揽人员不得任意操作.

6.2.20.其他未规范之施工用电必须依电工法规予以施作.

6.3.气/电焊作业安全守则:

6.3.1.使用气焊前,应检查气体调整器及橡皮管等各项连接是否紧密,检查时只准用肥皂水试验,严禁使用火焰试验.

6.3.2.气焊工作前,应先检查火嘴情况是否良好,点火时须使用点火机不可使用火柴或打火机.

6.3.3.非使用中之钢瓶应经常带上护帽.

6.3.4.从事气/电焊工作时必须配戴适当防护器具,严禁使用未装调压器之气体钢瓶.

6.3.5.在高处或开孔处进行切焊时,对于高热金属熔渣应有适当隔离措施,避免火花熔渣及焊条散落,烫伤下方人员或引起火灾.

6.3.6.易燃物品必须远离气焊或电焊场所.

6.3.7.若发现火焰烧入焊接器或橡皮管时应即先关闭焊接器上之氧气凡而,再关乙炔凡而.

6.3.8.使用气体钢瓶须以台车固定保持竖立,并用双层铁链固定.

6.3.9.使用钢瓶应明确标示厂商名称、气瓶(体)种类、负责人及联络电话.

6.3.10.各种气体或化学品管路或设备未经清理排除绝对不可电焊或气焊.

6.3.11.电焊作业前检查设备接地熔接物接地是否正常.

6.3.12.电焊作业前检查电源外覆绝缘有无破损及保险丝之容量装置是否正常.

6.3.13.不得将电焊机之接地线连接于拦杆楼梯建筑之钢架或正在使用之管路上.

6.3.14.搬运电焊机须先切断供电线路.

6.3.15.在密闭空间从事电焊或气焊作业须有充足通风或配戴适当防护器具.

6.4.物料搬运仓储安全守则:

6.4.1.搬运物料人员应戴用安全帽手套等个人防护具.

6.4.2.物料/器具堆放不得阻碍灭火器之使用及阻碍安全出入口或电气开关.

6.4.3.搬运物料时须注意电线及电气设备,以免身体及物料与之接触导致触电引起灾害.

6.4.4.搬运之动力车辆未经所属区域主管核准前不得驶入管制区域内.

6.4.5.货车、槽车、起重机于停车装卸货物时,应将手煞车拉起并以轮档固定前后轮.

6.4.6.起重机作业安全注意事项

A.非经受训合格之操作人员不得擅自驾驶起重机.

B.从事起重机作业人员应随身携带合格证照.

C.使用起重机作业须申请吊挂作业许可证.

D.起重机一经吊起工作物后非经指挥人员同意司机不可任意离开.

E.禁止任何人在起吊之重物下方或正受拉力之绳索附近走动.

F.确认吊具结构保持性能不超过额定荷重.

G.起重作业周边吊挂半径外5公尺应予以围篱,告诫他人施工危险,附近并派专人监督.

H.起重设备之钢索及吊勾之弹簧舌片应经常检查,确认正常后方得使用.

6.4.7.叉车作业安全注意事项

A.非经受训合格之操作人员不得擅自驾驶叉车.

B.叉车在搬运作业时严禁搭乘人员.

C.在厂区仓库之搬运车辆其行车速率不得超过10公里/小时.

D.叉车入厂前须提供车辆年检报告及合格证书供ESH审核，备案后方可入厂.

6.4.8. 设备过高(高度>1.5M)、或是过大(高宽比>2,以底面短边为主)、或是过重(>1 ton)、或是易滚动设备(如线轮...等),为避免搬运过程中有发生物品滑落、倒塌之风险, 应将设备部分拆解后搬运,动线上(如高低差、间隙)地板上应铺放金属板, 以防塌陷

6.5.高风险作业安全守则:

6.5.1.为防止意外事故的发生,对于风险较高的作业,运用申请、检查、监督、稽核等方式确保作业安全.

6.5.2.承揽商在进行高风险作业施工时,相关人员应遵守本规范之安全作业规则,以保障本公司全体人员及承揽商之安全并避免财产损失.

6.5.3.实施对象:承接本公司工程之承揽商.

6.5.4.实施地点:本公司 厂区内及厂区周围施工所及区域.

6.5.5.承揽商于进行高风险作业前,需向 本公司监造人员提出申请,经检查取得许可证后于施工现场张贴后,才可开始作业.

6.5.6.高风险作业定义

A.动火作业: 指工作时会产生明火或高热的作业.如进行电焊、氩焊、乙炔切焊、自动氩焊、塑胶熔焊等作业, 或使用喷灯、砂轮、热风枪、瓦斯焊枪、切割装置时会产生高热现象,可能引起火灾、爆炸等意外事故之作业.

B. 有限空间作业：是指人员进入封闭或者部分封闭,未被设计为固定工作场所,易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或者氧含量不足的空间实施的作业.

C.危险管路拆卸、钻孔作业: 所有危险(指含毒性/腐蚀性/燃性/爆炸性气体或液体之化学物质)管路拆卸(如切断、脱离、拆除、更换、裁切破坏、接临时管等) /钻孔、相临25cm内有危险管路之管路拆卸/钻孔及连接危险管路之闲置管路拆卸/钻孔；临近高危险管路(含NFPA hazard rating ≥3气体或液体化学物质) 25 cm区域内进行明火、切割剪、研磨、钻孔作业. (不含新配管倒角刀及切割器作业).

D.高架作业:指未设平台及护拦已采取其他安全措施而架空高度在二公尺以上处所,或依规定设有平台及护拦而架空高度在五公尺以上处所之作业.例如天花板或屋顶施工、踩于架空管线上或钢梁施工、在楼梯上使用梯子施工、位于 2M 以上无固定平台及护拦之处所或开口旁需停留施工、外墙清洗、鹰架施工等作业.

E.吊挂作业: 指用钢索、吊链、钩环等,使荷物悬挂于起重机具之吊钩等吊具上,引导起重机具吊升荷物,并移动至预定位置后,再将荷物卸放、堆置等一连串相关作业.如使用固定式、移动式起重机、或人字臂起重杆、吊笼、卷扬机、外墙清洗等作业

F. 活线作业: ACB二次侧至MCCB一次侧并接、DC Bank Battery(100V以上)拆装、DC Source Battery(100V以上)拆装、UPS Battery(100V以上)拆装、电力电容器换装、分盘MAIN NFB一/二次侧活线并接、Busway 400A以上Plug-in Unit拆装(SQ-D).

活线接近作业: 接近高压(3.3KV以上)电路或其支持物附近、接近600V以下低压电路或其支持物附近且有触电可能、高压变压器局部放电检测、IR检测、高压盘背板拆装.

注.若机台设备IR检测时, 未有松开保护盖板/防护罩致导电体曝露的情况, 不在限.

G.高架地板掀开暨开口作业︰无尘室内掀开高架地板之作业或其他有坠落之虞且短边宽度>20cm开口作业.掀开即须申请并作好围篱等安全措施.

H.共同（交叉）作业：指同一工作区域内同时存在两个及以上的作业

6.6.洁净区施工管理守则:

6.6.1.施工前准备:

A.进入洁净区之人员须依规定着无尘衣,并配戴发罩、口罩.不得使用自行带来之无尘衣.

B.依工作需要准备塑胶布、不锈钢板(保护地面用),洁净室专用真空吸尘器,无纤维抹布等用具,并不得使用扫把.

C.进入RAP必须配戴干净的安全帽.

D.携入洁净区之工具、材料和附件等必须在室外以无纤维布擦拭干净;不能有油、锈及灰尘等,钢瓶须包覆保鲜膜.

E.非工程需要之物品如食物、饮料等,以及木板,纸箱等禁止携入洁净区.

F.应由规定之出入口进出.

G.应了解并遵守本公司之洁净室规定.

6.6.2.施工中注意事项:

A.洁净室任何区域内均不得脱开无尘衣、鞋,口罩应保持遮口遮鼻.无论任何作业,双手最外层一律戴上无尘室用手套.

B.未经允许,禁止碰触机台、管路或站于机台、管路上方施工.

C.在洁净区内不可以使用油品,工具内的油不得外泄.

D.必须使用干净的铝梯,梯脚应以无纤维布包扎以免刮伤地面.

E.工具或材料搬运时必须完全离开地面,不准在地面拖行以免破坏地板.

F.只准使用橡胶制或其他合适材质轮子之搬运车,轮子应保持清洁.

G.所有施工区域及放置材料工具的区域都必须铺以塑胶布保护地面.

H.不得使用类似电焊机等会产生烟雾的工具.

I.凡进行具有污染性之工作,须将施工区用塑胶布或其他合适方式隔离.

J.攒孔、切割等产生粉尘作业不得在洁净区内进行,特殊情形无法携出洁净区外加工者须填写作业申请单经准许才可施工.水泥钻孔须使用附吸尘嘴之工具.

K.除非必要,否则不得掀开高架地板.如须掀开高架地板施工时,应先征求本公司监造人员的同意,并提出申请,周边要有防止掉落的安全措施和警告标志,并在最短的时间内复原.

L.施工期间应特别注意勿碰触天花板与灯具,以免造成损坏.如有必要掀开盲板进入天花板上空间施工,一次以一块为限,使用后应尽速复原.

M.如因管线穿越有必要对天花盲板加工,如切割、铣孔者,应经本公司监造人员准许后以备品加工后更换之,不得现场取下盲板施工.加工后所出现之空孔,必须立即加以气密封孔,以免破坏洁净度.

N.洁净区域水泥铣孔施工,如穿墙或楼板等,均应事先申请后才可施工.施工后所出现之空孔,必须立即封孔,封孔必须以气密及防水等方式进行.

O.严禁从2F RAP进入3F FAB生产区施工,只能到维修区施工,但黄光区皆属生产区.

6.6.3.施工后整理

A.施工区域须以洁净室专用真空吸尘器清洁,或用无纤维布擦拭.

B.如有工具材料需暂存现场,须经本公司监造人员同意并放置指定位置,放置时须铺设 PVC 布,维持整洁、并围篱与标示清楚;不用的工具、材料、废弃物须运离洁净区.

C.各洁净室回风区内非经厂务部门许可不得任意配置管线或堆放材料,以免影响空气回流.

D.检查施工四周,确认未损坏其他东西,万一有损坏时,应立即向本公司监造人员报告.

6.7.外墙清洗作业环安卫守则:

6.7.1.清洗之位置若高于二公尺,须申请高架作业许可证,并遵守高架作业要求:

A.施工现场已加设围拦或警告标示.

B.作业地点下方安全无虞.

C.梯子、施工架或平台稳固性良好.

D.已准备足够数量安全带或装妥安全网.

E.其他高架作业相关要求.

6.7.2.到高度二公尺以上位置作业之人员,资格限制:

A.施工者为男性,年满18岁且不超过55岁.

B.不可患有高血压、心血管疾病、贫血、癫痫、精神、神经、平衡机能失常、哮喘、四肢不全、色盲、听力疾病.

C.不得酗酒、身体虚弱、情绪不佳、自觉不适者.

6.7.3.使用吊笼、吊车等机具,须申请吊挂作业许可证,并遵守吊挂作业要求:

A.作业前机械设备之作业检点.

B.吊挂作业人员具有合格证明

C.吊挂机具具有检查合格证

D.过卷预防装置、过负荷警报装置及其他警报安全装置之性能正常.

E.吊钩或吊具,有防止吊举中脱落装置.

F.其他吊挂作业相关要求.

6.7.4.作业时,须于作业下方及附近做好适当围拦或警告标示,避免人员接近危险区域.

6.7.5.清洗过程产生之污水,若会流入雨水沟,则须事先报备.

6.7.6.风速超过4级禁止作业.

6.8.钢瓶或氢气槽车运送/更换作业环安卫守则:

6.8.1.必备物品

A.槽车需有合格之载运执照,运送/更换作业者需有高压气体容器之使用证照.

B.钢瓶或氢气槽车须标有运载化学品之合格标示及携带相关MSDS资料.

C.槽车应配置灭火器、操作人员防护具及急救箱.

6.8.2.进出厂管制
A.运送更换作业者须接受和舰芯片承揽商教育训练且合格者.
B.车辆进出厂需听从指挥并联系和舰芯片配合人员.
C.车辆停放不得妨碍其他车辆通行或作业之进行.
D.使用高压气体容器需符合高压气体安全规则.

6.8.3.载运安全
A.钢瓶于车上应使用上、下两条链条固定.
B.送货车辆或槽车停妥后需熄火、将手煞车拉起并将轮档放至前后轮适当位置.

6.8.4.搬运/更换

A.气体钢瓶运送时需用钢瓶推车并加两上、下条链条固定,禁止徒手滚动搬运.

B.槽车作业时前后应树立警告标示.

C.更换前需先确认管路接头衔接、接地、阀的开关、电源开关是否正确,逐一检查完成后,始能进行作业.

D.槽车作业完成离开前需确认接地电缆、连接管件及相关警告标示是否付归定位、阀的开关是否在正常位置,并经和舰芯片监造人员确认后方可离去.

E.更换钢瓶需按照步骤进行,且配戴合适之个人防护设备.

F.气体钢瓶固定时,需用上、下两条链条固定.

G.存放地点需经和舰芯片该区域负责人同意后才可放置.

6.8.5.紧急应变

A.如发生紧急意外事故,立即通知该厂区工安、值班厂务人员或监造人员,并于允许范围内,做第一时间点之抢救.

6.9.化学槽车运送/充填及储槽供应作业环安卫守则:

6.9.1.必备物品

A.槽车需有合格之载运执照,运送/充填高压化学品物质作业者需有高压气体容器之使用证照.

B.槽车需配置防漏器具(如橡皮带、防漏盘等) 防护具.

C.槽车上需有运送物质之纯度,浓度检验证明及物质来源及过磅证明.

D.槽车须标有运载化学品之合格标示及相关MSDS资料.

E.槽车应配置灭火器、车轮档、操作人员防护具及急救箱.

6.9.2.进出厂管制

A.运送更换作业者须接受和舰芯片承揽商教育训练且合格者.

B.车辆进出厂需听从指挥并联系和舰芯片配合人员.

C.车辆停放不得妨碍其他车辆通行或作业之进行.

6.9.3.载运安全

A.送货车辆或槽车停妥后需熄火、将手煞车拉起并将轮档放至适当位置.

6.9.4.充填更换

A.槽车作业时前后应树立警告标示.

B.槽车充灌/装载时,需注意槽车出口压力是否异常.

C.充填前需先确认管路接头衔接好、接地、阀的开关、电源、储存槽液位是否在安全范围,作业人员防护器具穿戴等需逐一检查完成后,始能进行充灌作业.

D.充填更换时需按照步骤进行,且配戴合适之个人防护设备.

E.充灌/装载区及槽车出口接头要保持清洁干净,若产生任何泄漏均需告知监造人员及工安人员,并立即清除.

F.不兼容之化学品不可相互混合,包括使用后之残留废液或擦拭布等应各别放置在容器及相关收集桶内.

G.槽车作业完成离开前需确认接地电缆、连接管件、相关标示复归定位、阀的开关、电源关闭、储存 Tank及现场是否有泄漏,并经和舰芯片监造人员确认记录后方可离去.

H.存放地点需经和舰芯片该区域负责人同意后才可放置.

6.9.5.紧急应变

A.如发生紧急意外事故,立即通知该厂区工安、值班厂务人员或监造人员,并于允许范围内,做第一时间点之抢救.

6.10.废溶剂/废酸清除作业环安卫守则:

6.10.1.必备物品

A.槽车需有合格之载运执照.

B.槽车需配置防漏器具(如橡皮带,防漏盘等) 防护具.

C.槽车须标有运载化学品之合格标示及相关MSDS资料.

D.槽车应配置灭火器、车轮档、操作人员防护具及急救箱.

6.10.2.进出厂管制

A.废溶剂/废酸清除作业者需接受和舰芯片承揽商教育训练且合者.

B.车辆进出厂需听从指挥并联系和舰芯片配合人员.

C.车辆停放不得妨碍其他车辆通行或作业之进行.

D.盛装容器需确认无变形或有损坏.

6.10.3.载运安全

A.送货车辆或槽车停妥后需熄火、将手煞车拉起并将轮档放至适当位置.

6.10.4.清除及卸载作业

A.槽车作业时前后应树立警告标示.

B.充灌/装载区及槽车出口接头要保持清洁干净,若产生任何泄漏均需告知监造人员及工安人员,并立即清除.

C.卸载前需先确认管路接头及接地已衔接好、阀的开关、电源、槽车容量是否足够,作业人员防护器具穿戴等需逐一检查完成后,始能进行充灌作业.

D.清除及卸载作业时需按照步骤进行,且配戴合适之个人防护设备.

E.使用化学品时,必须着正确之防护具.

F.槽车内不可有与欲卸载之化学品不兼容之物质.

G.不兼容之化学品不可相互混合,包括使用后之残留废液或擦拭布等应各别放置在容器及相关 收集桶内.

H.槽车作业完成前离开前,需确认接地电缆及连接管件复归定位、阀的开关、电源关闭、储存槽及现场是否有泄漏,并经和舰芯片监造人员确认纪录后,方可离去.

I.存放地点需经和舰芯片该区域负责人同意后才可放置.

6.10.5.紧急应变

A.如发生紧急意外事故,立即通知该厂区工安、值班厂务人员或监造人员,并于允许范围内,做第一时间点之抢救.

6.11.拆箱/搬机/吊挂作业环安卫守则:

6.11.1.使用固定式或移动式起重机等进行货物 /机台吊升搬运之作业,须事先申请吊挂作业许可证,并遵守吊挂作业要求:

A.作业前机械设备之作业检点.

B.吊挂作业人员具有合格证明

C.吊挂机具具有检查合格证

D.过卷预防装置、过负荷警报装置及其他警报安全装置之性能正常.

E.吊钩或吊具,有防止吊举中脱落装置.

F.其他吊挂作业相关要求.

6.11.2.拆箱、搬机作业之要求:

A.搬运相关人员应有适当之个人安全防护具;搬运人员一定要穿安全鞋.

B.以适当工具运载设备,切勿超载.

C.切勿超过货/电梯等相关设备之额定荷重.

D.人力搬运应勿超过40公斤之重量.

E.设备及零件要放置平稳后才可搬运.

F.移位前要先确定移动路线,以避开阻塞通道/撞墙壁/对象/人员之可能.

G.如设备过高/过大/过重而于搬运过程中有发生危险之虞时,应将设备部分拆解后搬运.

H.任何移机必须注意其动线及最终定位地点之支撑,如有塌陷之虞时,则必须在动线之高架地板上铺放金属板,以防塌陷;而最终定位地点之支撑除了避免塌陷外,也要一并考虑适当的地震防护.

I.对有碰触危险之设备零件,应设置围篱警告.

G.打开的高架地板必须立即于四周树立警告标示.

K.旧机台在移位前要先确认既有供气/化学品或电等供应系统已做隔离且无任何泄漏或活电之可能,并将管线适当处理与标示后,才可移位.

L.机台拆卸时,其作业区域要有适当之标示与隔离.

6.11.3.机台设备进入厂区,拆箱之包装材料,须依和舰芯片科技废弃物管理规定之分类暂存规定分类放置.

6.11.4.拆箱/搬机/吊挂作业过程,注意四周人车动线及安全.

6.11.5.拆箱/搬机/吊挂作业完成,注意作业环境之复原.

6.12.装机/维修/检验作业安全守则:

6.12.1.进出厂管制

A.作业者需接受和舰芯片承揽商教育训练且合格者.

B.进厂前需完成必要之签到换证之程序.

6.12.2.工作区域标示

A.机台装机/维修/检验时,其作业区域要符合和舰芯片标示规定与必要之隔离.

6.12.3.零件管理

A.设备暂放位置不应阻碍信道,且要有适当之标示与隔离.

B.装机器具要放置整齐,不得影响交通及生产.

C.设备顶端勿置未固定对象或零件.

D.对有碰触危险之设备零件,应设置围篱警告.

6.12.4.供应电力、化学品、气体

A.新/旧机台装机定位/维修/检验后,须经和舰芯片人员同意及监造下,才可供气/化学品或电等系统.

6.12.5.机台伤害预防

A.机台于带电状态下安装/维修/检验,需特别注意机台会移动之部分如 汽缸、链条、升降台面以预防机械伤害.

B.安全连锁装置未经和舰芯片人员许可不可私自隔离,维修后必须立即复原功能.

C.装机/维修/检验作业时需按照步骤进行,且配戴合适之个人防护设备.

D.特别注意与和舰芯片人员之间之协调.

6.12.6.紧急应变

A.如发生紧急意外事故,立即通知该厂区工安、值班厂务人员或监造人员,并于允许范围内,做第一时间点之抢救.

6.13.废弃物清除作业环安卫守则:

6.13.1.代清除公司须有主管机关核发之合格清除许可证, 且合于有效期限内始可运作, 并视任务所需与本公司签约.

6.13.2.清除废弃物之车辆等运送工具, 于清除过程中, 除符合环保相关法令规定外,应事先采取必要之措施, 防止事业废弃物飞散、溅落、溢漏、恶臭扩散、爆炸等污染环境或危害人体健康之情事发生, 并不得任意弃置.

6.13.3.危险废弃物, 应与一般废弃物、生活废弃物分开贮存.

6.13.4.生活废弃物之贮存以垃圾子车装载,不得装载其他废弃物.

6.13.5.贮存容器或设施应与所放之废弃物具有兼容性, 不兼容之废弃物应分别贮存.

6.13.6.代清除公司进厂清除废弃物时, 除向警卫登记外, 并应通知相关负责人员, 始得作业.

6.13.7.代清除公司清除完成后, 需将原储存地点环境清洁干净始得离去.

6.13.8.废弃物清运出厂前, 应先至负责部门登记清运数量, 填具物品出厂放行单, 交予警卫后始可放行.

6.13.9.废弃物清运出厂后,后续处理方式及处理能力须符合法规要求.

6.13.10.厂商代处理数量及处理能力须符合法规,贮存设施地面应坚固, 其四周应有防止地表水流入之设备.

6.14.网络/电话布线安全守则:

6.14.1.爬上管架,必须要用合格的金属梯或台架,不可攀管而上.

6.14.2.金属梯或台架的底部要有止滑及绝缘装置,并确定其稳固性.

6.14.3.施工高度若高于二公尺,须配戴安全带、安全索或架设安全网等防护措施.

6.14.4.安全装须设置警告围篱.

6.14.5.严禁踩踏化学品及有害气体管线.

6.14.6.非经和舰芯片监造人员同意,禁止打开/关闭任何阀门或送/断电.

6.14.7.未经和舰芯片监造人员同意,禁止拆卸任何管线.

6.14.8.踩坏任何管路设备,应立即向和舰芯片监造人员报告.

6.14.9.所有工具、装备及仪器放置时,皆不得阻碍通道﹒

6.14.10.电气依标准接线方法接线.

6.14.11.线路不可依附于化学管线布置.

6.14.12.打开高架地板后,必须立即设置围蓠警告﹒

6.14.13.随时保持工作场所清洁.

6.14.14.穿线若须破坏既有防火填塞,或破坏防火墙、防火地板,则应于以记录并向监造人员告知,以便安排复员.

6.15.团膳作业环安卫守则:

6.15.1.进厂工作之供膳业务人员必须每年定期实施肺结核、A型肝炎、伤寒带菌者、性病、癞病、精神病、传染性眼疾、传染性皮肤病或其他传染病之检查.

6.15.2.凡有出疹、脓疮、外伤或罹患肺结核、A型肝炎、性病、传染性皮肤病、伤寒带菌者,不得从事供膳业务.

6.15.3.工作人员必须知道紧急应变程序,包括紧急联络电话、灭火器位置及使用方法.

6.15.4.如果餐厅有油或水泼溅在地上,则必须马上擦拭干净.

6.15.5.不得在同仁用膳时进行餐厅清洁工作.

6.15.6.禁用任何私人电器.

6.15.7.电器未经检查合格者,不得使用.

6.15.8.延长线禁止串接.

6.15.9.电线不得裸露.

6.15.10.电线不得拖于地面或浸在水中或接近热源.

6.15.11.工作人员应穿着清洁工作衣、戴帽、口罩及手套.

6.15.12.剩饭残羹不得隔餐供应.

6.15.13.厨房作业应着防滑鞋具.

6.15.14.炉灶点火前,须先打开抽风系统,熄火后10分钟才关抽风,点火须使用正确工具.

6.15.15.灭火器不可随意移动,灭火器或启动开关前不可堆置任何妨碍操作之物品.

6.15.16.各班供膳完毕应执行一次安全点检,并将瓦斯开关关闭,专人点检并留下记录.

6.15.17.新进人员须接受本公司之灭火器实做操演,费用由团善公司负责.

6.15.18.堆放物品不可妨碍走道或堆置过高.

6.15.19.除个人茶杯外,厨房不得摆放私人物品,或晾衣裤、毛巾等,茶杯摆放以定点为原则.

6.15.20.通风口或鼓风机房不得做为食物吹风之利用.

6.15.21.厨房物品须摆放整齐.

6.15.22.从事产生大量蒸汽之作业时,应考虑避免触动火警侦测器或瓦斯侦测器.

6.15.23.厨余及垃圾须依厂内规定分类处理,垃圾桶严禁与食材或食物摆放一起.

6.15.24.用水清洁地板时应小心勿触动瓦斯侦测器.

6.16.清洁作业环安卫守则:

6.16.1.清洁地板(拖地、打腊)前要先于作业区前后竖立警示牌.

6.16.2.禁用任何私人电器.

6.16.3.电器未经检查合格者,不得使用.

6.16.4.延长线禁止串接.

6.16.5.电线不得裸露.

6.16.6.电线不得浸在水中或接近热源.

6.16.7.垃圾须依厂内垃圾分类规定处理.

6.16.8.不得盛放有机溶剂供人员清洁皮肤.

6.16.9.厕所与便池每日至少应清洗一次,并定期消毒.

6.16.10.工作人员必须知道紧急应变程序,包括紧急联络电话、灭火器位置及使用方法.

6.16.11.清洁剂不可使用饮料容器填装.

6.16.12.清洁时应戴塑胶手套,使用吸尘器时应戴耳塞.

6.16.13.高处清洁时,应使用铝制A梯,超过两公尺高度时,应申请高架作业,并遵守高架作业相关规定.

6.16.14.清洁工具应依工厂指定地点摆放,以整齐为原则,并不得摆放茶杯以外之私人物品.

6.16.15.新进人员须接受本公司之灭火器实做操演,费用由清洁公司支付.

6.16.16.拖地、打腊等湿滑作业应着防滑鞋具,作业范围需警示及围离.

6.17.租借场地从事营利事业作业/对建筑物进行局部改建、扩建和装修的工程单位环安卫守则:

6.17.1.禁用任何私人电器.

6.17.2.电器未经检查合格者,不得使用.

6.17.3.延长线禁止串接.

6.17.4.电线不得裸露.

6.17.5.电线不得浸在水中或接近热源.

6.17.6.垃圾请依厂内垃圾分类规定处理.

6.17.7.堆栈应离灯管30公分以上,堆放高度以不易倾倒为原则,且不得靠近热源.

6.17.8.主要通道应保持畅通.

6.17.9.工作人员必须知道紧急应变程序,包括紧急联络电话、灭火器位置及使用方法.

6.17.10.厂商的设备应自行实施自动检查,设备所造成之一切事故,厂商须负一切责任.

6.17.11.驻厂人员新进时应接受本公司新进人员灭火器实做操演,费用由承租户支付.

6.17.12.须配合本公司消防安全检查,负责该场地的消防安全管理及责任.

7.施工用电安全规范:

7.1.施工用电规定:

7.1.1.设备施工用电一律由施工用电盘接电,接线位置须保持保护装置(无熔丝开关、漏电断路器等装置) 有效.

7.1.2.无施工用电盘之施工用电须由合格电气人员确认接电后,始可施工,严禁自行由电盘接电施工.

7.1.3.接电时须使用插头插于插座上,或使用含压线端子的电线接于分路开关之负荷侧.

7.1.4.避免活电作业,在特殊需求状况下,必须做好防护措施,并由电气负责人员确认核准后,始可施工.(特殊状况核准施工之作业,亦必须由合格电气人员确实配合监造)

7.1.5.雨天户外禁止接电施工.在特殊需求状况下,必须做好防护措施,并由电气负责人员确认核准后,始可施工.(特殊状况核准施工之作业,亦必须由合格电气人员确实配合监造)

7.1.6.禁止使用接续不良、自行组装或有表皮破损现象之电线或延长线,且不可过载使用.

7.1.7.各项施工用电器工具额定容量在5A或500W以上时,一律须事先申请,并由合格电气人员确认接电无误.每条延长线同时使用两项以上电器工具时,亦需经由合格电气人员确认安全无虑.

7.1.8.铣孔作业必须先确认不会影响电气管线、结构、周遭环境及设备.

7.1.9.电焊机必须装设漏电断路器及隔离开关,且接地线连接点必须接近焊点.

7.1.10.未规范之施工用电必须符合电工法规.

7.1.11 施工用电应由施工用电盘接电，因施工机具/设备之用电需求，而进行施工用或非施工用之电盘进行开盘引线作业接电及消火栓箱上之紧急插座使用，一律须事先申请，引线接电须由合格电气人员执行，并由电气负责人员检查及送电

7.1.12 延长线严禁串接使用

7.2.承揽商电器工具管理规定:

7.2.1.厂区承揽商使用之电器设备、延长线...等,与用电有关之器具,必须由厂区合格电气人员认可,并贴上合格标签才可使用;电器设备上须标示承商名称.

7.2.2.合格标签有效期限为三个月;每季使用一种颜色:

第一季 1~3月份:淡蓝色;第二季 4~6 月份:淡绿色;

第三季 7~9月份: 黄色 ;第四季10~12月份:粉红色.

可提前15天检验后贴上次季标签,终止日期后,前一季标签即属无效.

例:  第二季4/1~6/30使用淡绿色合格标签,7/1起淡绿色许可标签即无效,第三季使用之合格标签于6/16起可提前使用.

7.2.3.具合格标签之各项电器用具,在有效期限内,于和舰芯片厂区均可使用.

7.2.4.施工过程中监造、合格电气人员及工安人员可随时稽核,若有危害之潜在风险时,随时可禁止使用并收回合格标签.

7.2.5.施工用延长线规格: 若检查发现施工厂商携带不合格“线轮式延长线”入厂施工，ESH将协同OS与相关部门启动违规厂商QCDS停权检讨机制

A.延长线轮座、轮轴必须为铁制.

B.附接地型三极插座.

C.电线每蕊内径至少2m㎡以上且为三蕊.

D.线轮上须有电源指示灯及开关.

E.线轮延长线必须由电气组人员检查, 每次检查前须全部拉出， 确认安全无虞, 并贴上合格标签后, 始可使用.

7.2.6.新建厂或扩厂工地区之延长线规定:

A.延长线可使用线轮式(塑胶外壳或铁轮式)、十字型动力延长线或一体成型之延长线,且线径须为2.0m㎡以上.

B.此规定只适用新建工地,生产区人员进驻,厂区工安人员接管后,禁止使用塑胶外壳之线轮(盘)式延长线、十字动力延长线,只限使用铁轮(盘)式延长线.

8.承揽商公共安全行为规章和罚则:

8.1.管制区域:

8.1.1. 工厂全范围

8.1.2. 集体宿舍(含商务栋)任一室内与宿舍全范围公共区域

8.2.法定危害公共安全的行为项目共分七大类:

8.2.1. 第一类：放火、爆炸破坏的行为.含本公司自定义之在工厂或集体宿舍任一室内与宿舍全范围公共区域,私自点火烧纸、烧垃圾、烧东西等会产生火焰的行为.

8.2.2. 第二类：违反危险物品(爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品)管理规定而肇事.含本公司自定义之私自将前列物品带入工厂或厂车,及非一般生活用品的前列物品带入集体宿舍的行为,如汽油桶、瓦斯桶、有毒物品等.

8.2.3. 第三类：违反规章制度的公司重大责任事故.含本公司自定义之违反公司规章制度造成起火、爆炸、危害物质泄漏、他人受伤事故的行为与违反宿舍安全公约的行为.

8.2.4. 第四类：投放毒物的行为.

8.2.5. 第五类：破坏交通工具与设施的行为.

8.2.6. 第六类：破坏电力、煤气或者其他易燃易爆设备的行为.

8.2.7. 第七类：非法买卖运输携带枪支弹药管制刀具的行为.

8.3.危害公共安全的行为项目处分:

8.3.1. 在工厂犯第一、二、三类的放火、爆炸破坏、违反危险物品管理规定:

A.拒绝入厂.

B.造成物品损失的,照价赔偿;另依本须知罚则罚款.

C.造成法律严重事故的,司法单位追究法律刑责.

8.3.2. 在集体宿舍犯第一、二、三类的:

A. 拒绝入园.

B. 造成物品损失的,照价赔偿;厂商另依本须知罚则罚款.

C. 造成法律严重事故的,司法单位追究法律刑责.

8.3.3. 犯第四、五、六、七类:

A.交司法单位追究法律刑责.

9.安全卫生环保罚则:

9.1. 一般性安全卫生管理规定:

| 项次 | 违规事由 | 罚金 RMB | 违规点数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 1.1 | 特种作业无特种作业证、特种设备作业无特种设备作业证或无特种设备检验合格证 | 2000 | 20 |
| 1.2 | 施工人员入厂资格不符规定者,如施工人员未满16岁、女工怀孕从事重体力工作等 | 200 | 2 |
| 1.3 | 施工人员未接受安全卫生教育训练且未立切结书者 | 1000 | 10 |
| 1.4 | 在安全卫生教育训练考试舞弊者,除取消舞弊者一切资格并限制一个月后才能再重新训练外,应再加罚本项处分 | 200 | 2 |
| 1.5 | 工作场所发生事故未通知本公司发包单位或工安部门且未依照相关规定采取有效处理措施者 | 500 | 5 |
| 1.6 | 承揽商拒绝本公司有关人员检查或有违规行为不听劝阻者 | 500 | 5 |
| 1.7 | 私闯施工管制区者 | 200 | 2 |
| 1.8 | 有关缺失经通知改善而未改善者 | 500 | 5 |
| 1.9 | 违规屡劝不改善者 | 1000 | 10 |
| 1.10 | 承揽商未执行设备安全自动检查者 | 300 | 3 |
| 1.11 | 承揽商工地负责人或安卫人员未参加本公司定期召开或指定之"安全卫生相关会议或活动"者 | 100 | 1 |
| 1.12 | 破坏任一物品或设施者,应再加罚本项处分 | 1000 | 10 |
| 1.13 | 未遵守法规或本公司各项规定, 造成严重以上工安环保事故者, 除依各违反项目罚款、扣点外,应依严重度再加罚本项1~50倍处分 | 10000 | 100 |
| 1.14 | 遗失胸卡者 | 100 | 1 |
| 1.15 | 伪造胸卡、施工相关文件或物品出厂放行单者 | 1000 | 10 |
| 1.16 | 未依承揽须知规定缴交相关文件及切结书者(违反11.13者,依11.13罚责另行处分) | 100 | 1 |
| 1.17 | 未遵守法规或本公司各项规定, 造成虚惊或轻微工安环保事故者,除依各违反项目罚款、扣点,应依严重状况再加罚本项1~3倍处分(造成1.13情况者,依1.13罚责处分) | 2000 | 20 |

9.2.作业许可规定:

| 项次 | 违规事由 | 罚金 RMB | 违规点数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 一般性施工未经施工申请核准并经本公司工安人员签字而擅自施工者(高风险作业依11.1罚责处分,消防 / 火警系统施工依13.1罚责处分) | 2000 | 20 |
| 2.2 | 铣洞 / 地面开挖未经施工申请核准并经本公司工安人员签字而擅自施工者 | 1000 | 10 |
| 2.3 | 未先告知本公司监造人员即径自入厂施工或未获监造人员同意即自行施工者 | 2000 | 20 |
| 2.4 | 使用危险性机械或设备,没有设备合格证或合格证过期 | 2000 | 20 |
| 2.5 | 未获核准即自行施工而发生事故者,除依各违反项目罚款、扣点,应依严重状况再加罚本项1~3倍处分(造成1.13情况者,依1.13罚责处分) | 2000 | 10 |

9.3.用电安全规定:

| 项次 | 违规事由 | 罚金 RMB | 违规点数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 擅自操作本公司电器设备(含开电盘门)或开关者 | 5000 | 50 |
| 3.2 | 未经申请用电 / 不按规定接电 / 裸线接电 / 使用破损电缆或插头者 | 1000 | 10 |
| 3.3 | 收工后或休息时未将电气设备(如电焊机等)电盘电源关闭者 | 500 | 5 |
| 3.4 | 使用之电器或延长线未经本公司检验合格并贴上专用标签者或标签过期者 | 500 | 5 |
| 3.5 | 电气检验合格专用标签模糊难辨者 / 将未用且无本公司检验合格之电气摆放在现场而有误用之虞者 / 电线外皮破损未处理但电线未外漏者 | 100 | 1 |
| 3.6 | 电器或电线有接触到水而没有采取保护措施者 | 500 | 5 |
| 3.7 | 电线外漏者 / 使用电器未采取必要之保护措施,致使带电部分暴露在外者 | 1000 | 10 |
| 3.8 | 延长线串接 / 拉线过走道或门未适当固定及保护 / 线下垂至2M以下者 | 200 | 2 |
| 3.9 | 未遵守用电安全规定而发生事故者,除依各违反项目罚款、扣点,应依严重状况再加罚本项1~3倍处分(造成1.13情况者,依1.13罚责处分) | 2000 | 10 |
| 3.10 | 违反7.1.1/7.1.9, 未设置漏电断路器、自动电击防止装置 | 2000 | 20 |
| 3.11 | 使用非铁质线轮座、轮轴之延长线 | 500 | 5 |

9.4.现场管理及工作规定:

| 项次 | 违规事由 | 罚金 RMB | 违规点数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | 施工现场未指定监工及安卫人员或合格监工、安卫人员未在现场督导或监工、安卫人员未尽应尽之责者(违反11.8者,依11.8罚责处分) | 10000 | 100 |
| 4.2 | 擅自操作本公司机器设备、电气开关、任一管路之阀件或打开阀箱者 | 5000 | 50 |
| 4.3 | 任意拆除或挪用或隔离机电设备 / 安全装置 / 消防设施 / 警告标志者 | 4000 | 40 |
| 4.4 | 施工现场之施工许可 / 告示牌 / 围篱未依规定标示者,每项依本规定累计处分 | 100 | 1 |
| 4.5 | 工作场所凌乱未清理、工具乱放、衣服乱放或地上污垢 / 积水未清除者 | 100 | 1 |
| 4.6 | 施工暂存区未作隔离及标示 / 暂存区未整理者 | 100 | 1 |
| 4.7 | 未设置通风设备或未确实使用通风系统致使空气污浊或产生异味者 | 300 | 3 |
| 4.8 | 在环氧树脂地面上施工未使用PVC布等保护地面者 | 100 | 1 |
| 4.9 | 施工器材及机具挡住消防 / 火警设备或逃生路线者 | 500 | 5 |
| 4.10 | 地面铣孔未填补前或路面施工未完成前,未设置安全围篱或围篱不完整者 | 500 | 5 |
| 4.11 | 地面环氧树脂或水泥施做完成后,未设置安全围篱或围篱不完整致他人误入者 | 100 | 1 |
| 4.12 | 午休或长时间离开时,废弃物未及时清理出车间者 | 300 | 3 |
| 4.13 | 完工后,废弃物未依规定清除出本公司或弃置于非指定的暂存区者 | 300 | 3 |
| 4.14 | 未依规定配戴劳动防护具或佩带不确实者,如:安全帽 / 安全眼镜 / 手套及护罩等,每项依本规定累计处分(违反11.4者,依11.4罚责处分) | 200 | 2 |
| 4.15 | 搬运物品未做好固定致有倾倒危险者 | 100 | 1 |
| 4.16 | 搬运长物品或大件物品未两人互相协助者 | 100 | 1 |
| 4.17 | 脚踏管路、托网工作者或在其上行走者 | 500 | 5 |
| 4.18 | 安全带使用不正确或勾于管路上者 | 500 | 5 |
| 4.19 | 高处下来,人还没站稳,即先将安全带取下者 | 300 | 3 |
| 4.20 | 上下工作梯,没有人协助扶梯子或工作梯放在门的旋转处,没有人协助看门而有撞到之虞者 | 1000 | 10 |
| 4.21 | 施工完毕,将工作梯随意摆放在易倾倒处而没有任何保护者 | 100 | 1 |
| 4.22 | 使用不安全或不合格之设备或工具(如电焊机漏电或未接地 / 损坏或不稳固之铝梯 / 会移动或滚动物体当垫脚等)者 | 300 | 3 |
| 4.23 | 擅自拿取本公司化学品桶(箱)当垫脚或打开使用者 | 300 | 3 |
| 4.24 | 铣洞施工中未做接漏及接泥块防护或铣错位置者 | 500 | 5 |
| 4.25 | 施工中使用不安全之行为,造成危险者 | 300 | 3 |
| 4.26 | 承揽商施工人员、监工、安卫人员未依规定穿施工背心或制服者 | 100 | 1 |
| 4.27 | 施工未协调或未能配合他人作施工移位及工程进行者 | 100 | 1 |
| 4.28 | 擅自超出核准的施工范围或时间施工者 | 2000 | 20 |
| 4.29 | 午休时间或下班后加班未经本公司监工及工安人员同意者 | 2000 | 20 |
| 4.30 | 未遵守现场管理及工作规定而发生事故者,除依各违反项目罚款、扣点,应依严重状况再加罚本项1~3倍处分(造成1.13情况者,依1.13罚责处分) | 2000 | 10 |
| 4.31 | 未经允许擅自操作本公司机器设备而导致产品报废或意外事故 | 10000 | 100 |
| 4.32 | 卷帘门作业必须全开或全关, 禁止半开作业.若发现厂商卷帘门半开作业的,第一次罚款1000,第二次开除出厂 | 1000 | 10 |

9.5.吸烟规定:

| 项次 | 违规事由 | 罚金 RMB | 违规点数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | 烟蒂未依指定烟灰缸而任意丢弃者 | 2000 | 20 |
| 5.2 | 在明显标示严禁烟火区域吸烟者 | 500 | 5 |
| 5.3 | 未在指定地点吸烟者 | 2000 | 20 |
| 5.4 | 司机在车上吸烟者/ 将纸屑、果皮等物品丢到烟灰缸者 | 100 | 1 |
| 5.5 | 未遵守吸烟规定而发生事故者,除依各违反项目罚款、扣点,应依严重状况再加罚本项1~3倍处分(造成1.13情况者,依1.13罚责处分) | 2000 | 10 |

9.6.易燃物品管制规定:

| 项次 | 违规事由 | 罚金 RMB | 违规点数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | 使用易燃物品未获本公司监工及工安人员同意者 | 1000 | 10 |
| 6.2 | 携带易燃物品进厂未获本公司监工及工安人员同意者 | 1000 | 10 |
| 6.3 | 使用易燃物品未注意防漏、防洒、远离热源及电气、通风致产生危险者 | 2000 | 20 |
| 6.4 | 将易燃物品任意丢弃或弃倒于厂区者 | 2000 | 20 |
| 6.5 | 收工后未将易燃物品带出厂者或犯6.6规定者 | 500 | 5 |
| 6.6 | 暂存之易燃物品未依规定存放在防漏、防火之安全处所者 | 500 | 5 |
| 6.7 | 不使用或使用中之易燃物品未将盖子随时盖好者 | 200 | 2 |
| 6.8 | 易燃物品容器无易燃标示者 | 300 | 3 |
| 6.9 | 未遵守易燃物品管制规定而发生事故者,除依各违反项目罚款、扣点,应依严重状况再加罚本项1~3倍处分(造成1.13情况者,依1.13罚责处分) | 2000 | 10 |

9.7.气体钢瓶及有害化学品管制规定:

| 项次 | 违规事由 | 罚金 RMB | 违规点数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | 使用气体钢瓶及有害化学品未获本公司监工及工安人员同意者 | 1000 | 10 |
| 7.2 | 携带气体钢瓶及有害化学品进厂未获本公司监工及工安人员同意者 | 1000 | 10 |
| 7.3 | 收工后或休息时未将气体钢瓶关闭者 | 4000 | 40 |
| 7.4 | 气体钢瓶未集中保管或直立未固定或任其横置滚动或管线阻碍走道者 | 500 | 5 |
| 7.5 | 气体钢瓶运送未使用钢瓶推车或未以双铁链固定者 | 500 | 5 |
| 7.6 | 使用氧气或乙炔进行切割时未加装防回火装置者 | 500 | 5 |
| 7.7 | 气体钢瓶漏气未予检修 / 压力表损坏 / 未加装逆止阀者 | 500 | 5 |
| 7.8 | 使用气体钢瓶及有害化学品未注意防漏、防洒、远离热源及电气、通风致产生危险者 | 2000 | 20 |
| 7.9 | 将气体钢瓶及有害化学品任意丢弃或弃倒于厂区者 | 2000 | 20 |
| 7.10 | 收工后未将气体钢瓶及有害化学品带出厂者或犯7.11规定者 | 500 | 5 |
| 7.11 | 暂存之气体钢瓶及有害化学品未依规定存放在安全处所者 | 500 | 5 |
| 7.12 | 不使用或使用中之有害化学品未将盖子随时盖好者 | 200 | 2 |
| 7.13 | 气体钢瓶及有害化学品容器未正确标示者 | 300 | 3 |
| 7.14 | 未遵守气体钢瓶及有害化学品管制规定而发生事故者,除依各违反项目罚款、扣点,应依严重状况再加罚本项1~3倍处分(造成1.13情况者,依1.13罚责处分) | 2000 | 10 |

9.8.门禁管理规定:

| 项次 | 违规事由 | 罚金 RMB | 违规点数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | 未遵守规定擅自经由安全门或被管制之门或不经警卫室换证进出者 | 1000 | 10 |
| 8.2 | 进入厂区未配戴胸卡者 | 100 | 1 |
| 8.3 | 将管制门以物品挡住使门无法关闭或擅自解除上锁者 | 500 | 5 |
| 8.4 | 冒用胸卡(罚款及没收胸卡)或拒绝保安及本公司人员稽查胸卡者 | 500 | 5 |
| 8.5 | 违反入厂工作区域管制范围,擅进非经允许且非必要之场所者 | 500 | 5 |
| 8.6 | 其它违反"门禁管理"之规定者 | 100 | 1 |
| 8.7 | 未遵守门禁管理规定而发生事故或纠纷者,除依各违反项目罚款、扣点,应依严重状况再加罚本项1~3倍处分(造成1.13情况者,依1.13罚责处分) | 1000 | 10 |

9.9.生活管理规定:

| 项次 | 违规事由 | 罚金 RMB | 违规点数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | 施工场所吃槟榔 / 喝酒 / 带酒入厂 / 酒醉工作 / 进食 / 喝饮料者 | 300 | 3 |
| 9.2 | 随意大小便者 | 300 | 3 |
| 9.3 | 赤身 / 穿背心 / 穿拖鞋 / 打赤脚 / 随地睡觉 / 不在指定厕所如厕者 | 100 | 1 |
| 9.4 | 任意涂鸦者 | 200 | 2 |
| 9.5 | 在厂区内任一角落滋事或殴打者 | 5000 | 50 |
| 9.6 | 威胁或辱骂保安及本公司人员者,除没收胸卡及驱离出厂外,应再加罚本项处分 | 1000 | 10 |
| 9.7 | 偷窃物品者,除追回物品外,应移送警局并再加罚本项处分 | 1000 | 10 |
| 9.8 | 随意丢垃圾者 | 100 | 1 |
| 9.9 | 将垃圾丢在吸烟区的烟灰缸上者 | 500 | 5 |
| 9.10 | 超速行驶者(因超速而差点撞到人或使物品有掉落危险者加倍处分) | 300 | 3 |
| 9.11 | 违规停车者 | 100 | 1 |
| 9.12 | 未遵守垃圾丢弃规定而发生事故者,除依9.8及9.9项目罚款、扣点,应再加罚本项处分(违反1.13者,依1.13罚责处分) | 1000 | 10 |
| 9.13 | 未遵守本公司车辆限速规定而发生事故者,除依9.10项目罚款、扣点,应依严重状况再加罚本项1~3倍处分(造成1.13情况者,依1.13罚责处分) | 1000 | 10 |

9.10.通讯系统管理规定:

| 项次 | 违规事由 | 罚金 RMB | 违规点数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.1 | 未经许可在本公司任何地方使用"无线电对讲设备"者 | 500 | 5 |
| 10.2 | 在洁净室内(含FAB / SUB.FAB / RAP)使用行动电话或未经许可使用无线电对讲机者 | 1000 | 10 |
| 10.3 | 非紧急状况擅用本公司内部个人座机者 | 200 | 2 |
| 10.4 | 使用本公司电话做与工作无关之联系者 | 200 | 2 |
| 10.5 | 破坏本公司通讯设备者 | 1000 | 10 |
| 10.6 | 未遵守10.1及10.2规定而发生生产设备干扰者,除依该项目罚款、扣点,应依严重状况再加罚本项1~3倍处分(造成1.13情况者,依1.13罚责处分) | 2000 | 10 |

9.11.高风险作业管理规定:

| 项次 | 违规事由 | 罚金 RMB | 违规点数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11.1 | 高风险作业未经施工申请核准并经本公司工安人员签字而擅自施工者p.s.高风险作业: 动火 / 密闭空间 / 危险管路拆卸 / 高架 / 吊挂 / 活电 / 掀高架地板 | 5000 | 50 |
| 11.2 | 特高风险作业前未找本公司工安人员执行施工前安全会议,或有作业人员未参与施工前安全会议p.s.特高风险作业: 动火 / 密闭空间 / 危险管路拆卸 / 5米以上高架 / 吊挂 / 活电 | 1000 | 10 |
| 11.3 | 高风险作业未检查”施工前”检查项目或检查不确实者 | 2000 | 20 |
| 11.4 | 高风险作业未佩带必要的防护器具者,每项依本规定累计处分 | 1000 | 10 |
| 11.5 | 高风险作业未依工作安全分析内容执行必要的安全措施者,每项依本规定累计处分 | 1000 | 10 |
| 11.6 | 其它应注意而未加注意致使人员有发生危险之虞者 | 500 | 5 |
| 11.7 | 明知有危险之虞而未采保护措施,强令施工人员从事危险工作者 | 2000 | 20 |
| 11.8 | 高风险作业监工未随时在场监督或未尽监工之责或短暂离开而未令暂停工作者 | 5000 | 50 |
| 11.9 | 高风险作业人员无相对应之资质执照或假冒证件者 | 1000 | 10 |
| 11.10 | 高风险作业人员未听从指挥随意离开管制区者 | 500 | 5 |
| 11.11 | 让非相关人员进入高风险作业管制区者 | 1000 | 10 |
| 11.12 | 高风险作业完工后,未执行作业后检查者 | 1000 | 10 |
| 11.13 | 高风险作业完工后,未将检查表交回工安部门者 | 100 | 1 |
| 11.14 | 吊车违规操作造成翻覆者,应再加罚本项处分 | 1E+05 | 1000 |
| 11.15 | 吊车利用吊索及钩头直接当作人员上/下之用者 | 10000 | 100 |
| 11.16 | 吊车四只腿未全打开并使用垫木或脚撑者或进入未经审批区域 | 1000 | 10 |
| 11.17 | 吊车荷重吨数小于申请表吨数 | 1000 | 10 |
| 11.18 | 吊车使用吊篮未事先申请核准者 | 1000 | 10 |
| 11.19 | 未遵守高风险作业管理规定而发生事故者,除依各违反项目罚款、扣点,应依严重状况再加罚本项1~3倍处分(造成1.13情况者,依1.13罚责处分) | 2000 | 10 |

| 项次 | 违规事由 | 罚金 RMB | 违规点数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 12.1 | 不当之施工或行为造成空气 / 土壤 / 水之污染者 | 500 | 5 |
| 12.2 | 施工废水未经许可任意倒至水沟、水池或地面者 | 500 | 5 |
| 12.3 | 非经允许在本公司燃烧任何物体者 | 2000 | 20 |
| 12.4 | 未遵守环境管理规定而召环保局处分者,除依各违反项目罚款、扣点,应再加罚本项处分 | 5000 | 50 |
| 12.5 | 将危险废物混入非危险废物中贮存，应依严重状况再加罚本项1～10倍处分 | 10000 | 100 |
| 12.6 | 工程施工单位不按照环境卫生行政主管部门的规定对施工过程中产生的固体废物进行利用或者处置的，应依严重状况再加罚本项1～10倍处分 | 10000 | 100 |
| 12.7 | 工程施工单位不及时清运施工过程中产生的固体废物，造成环境污染的，应依严重状况再加罚本项1～10倍处分 | 5000 | 50 |

9.12.环境保护规定:

9.13.消防/火警系统管理规定:

| 项次 | 违规事由 | 罚金 RMB | 违规点数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 13.1 | 消防中断未经本公司同意, 擅自作业者 | 10000 | 100 |
| 13.2 | 中断消防 / 火警系统施工完毕后,未告知本公司监工恢复系统者 | 1000 | 10 |
| 13.3 | 因施工会产生热气或烟雾而可能触动火警系统时,未告知本公司监工申请火警中断致造成火警动作者 | 1000 | 10 |
| 13.4 | 因施工会产生热气或烟雾而以物品挡住火警侦测器,未事先告知本公司监工或事后忘记拆下者 | 1000 | 10 |
| 13.5 | 钻防火墙或地板,未施做防火填塞者 | 500 | 5 |
| 13.6 | 破坏防火填塞未告知本公司监工及工安人员者 | 500 | 5 |
| 13.7 | 因施工须补防火填塞,逾期未进行施作者 | 500 | 5 |
| 13.8 | 故意或误压火警报警器,致使火警广播者 | 500 | 5 |
| 13.9 | 驻厂厂商违反合约或其他形式之约定,造成工厂或宿舍相关侦测器动作而增加HJ管理Loading者（屡犯不改者加倍处罚） | 500 | 5 |
| 13.10 | 未遵守消防 / 火警系统管理规定而发生事故者,除依各违反项目罚款、扣点,应依严重状况再加罚本项1~3倍处分(造成1.13情况者,依1.13罚责处分) | 2000 | 20 |

9.14.洁净室规定 :

| 项次 | 违规事由 | 罚金 RMB | 违规点数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 14.1 | 在洁净室吸烟、小便或吐痰者 (罚款并没收工作证) | 4000 | 40 |
| 14.2 | 在洁净室饮食者 | 1600 | 16 |
| 14.3 | 在洁净室睡觉者 | 400 | 4 |
| 14.4 | 在洁净室工作,没有及时清理或防范致产生脏乱或异味者 | 400 | 4 |
| 14.5 | 作业中产生灰尘,没有使用HEPA真空吸尘器者 | 400 | 4 |
| 14.6 | 铝制梯脚没有使用无尘的保护包覆者 | 400 | 4 |
| 14.7 | 没有经过洁净培训或没有洁净证或使用过期证件而私自进入洁净室者 | 800 | 8 |
| 14.8 | 用他人工作证进入洁净室者,罚款并没收工作证(二人) | 2000 | 20 |
| 14.9 | 使用未清洁或带入未经过批准的工具或材料者(每件罚款400元) | 400 | 4 |
| 14.10 | 口罩、发套、手套穿戴不合洁净室要求者 | 400 | 4 |
| 14.11 | 没有穿戴鞋套进入洁净室者 | 800 | 8 |
| 14.12 | 进入洁净室没有穿洁净服者 | 4000 | 40 |
| 14.13 | 钻入高架地板下施工,未依洁净室要求佩带专用臂章者 | 400 | 4 |
| 14.14 | 坐、卧、躺、趴、跪于高架地板上或回风区(RAP)地板上,未垫PVC布者 | 400 | 4 |
| 14.15 | 将工具、材料放于高架地板上或回风区(RAP)地板上,未垫PVC布者 | 400 | 4 |
| 14.16 | 未经许可,擅自触摸、踩踏洁净室内机台或设施者 | 1600 | 16 |
| 14.17 | 在洁净室设储存区没有任何防护而对生产环境造成影响者 | 1600 | 16 |
| 14.18 | 在洁净室施工,工作区未与生产区明显围篱区隔者 | 1600 | 16 |
| 14.19 | 强行打开洁净室已经封闭的信道或通风门者 | 1600 | 16 |
| 14.20 | 在洁净室使用非无尘物品者 | 400 | 4 |
| 14.21 | 其它违反洁净室规定者 | 200 | 2 |

9.15.其他:

| 项次 | 违规事由 | 罚金 RMB | 违规点数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 15.1 | 其它未明列但违反本公司环安卫承揽须知规定者 | 100 | 1 |
| 15.2 | 其它未明列但造成潜在危险者,应依严重状况罚本项1~3倍处分 | 500 | 5 |
| 15.3 | 其它未明列但造成虚惊或一般工安事故者,应依严重状况再加罚本项1~3倍处分 | 1000 | 10 |
| 15.4 | 承揽商违反本公司安全卫生环保规定者,除依各项对应罚则处分外,签具切结书者或合约另有规定者,另依切结书及合约内容处理 | - | - |
| 15.5 | 承揽商违反公共安全行为规章,依规章罚则处分 | - | - |

9.16.承揽商管理天条:

9.16.1. 承揽商管理天条定义：

如下施工安全重点管理项目列为承揽商管理天条,承揽商有"以下任一项管理不当"即为违反本公司承揽商管理天条:

A. 人员:施工人员未经本公司安全训练合格或无相应法规资质

B. 设备:使用有缺陷的电器工具或无法规资质的设备施工

C. 危物:使用危险化学物品未依本公司的规定进厂、使用与存放

D. 许可:未经本公司许可,擅自施工、用电、操作本公司设备、超过规定工作时间或工作范围

E. 施工:高风险作业未依本公司安全规定执行

F. 督导:监工人员未在现场督导或放任现场产生明显危害

G. 烟火:违反本公司吸烟规定或任意焚烧物品

9.16.2. 承揽商管理天条对应之具体违规事由为"安全卫生环保罚则"之1.1、1.3、2.5、3.7、6.1、6.2、6.3、6.4、7.1、7.2、7.8、7.9、2.1、11.1、2.3、4.28、4.29、3.1、3.2、4.2、11.3、11.4、11.5、4.1、11.8、11.7、5.1、5.3、12.3，共计29项目.

9.16.3.  违反承揽商管理天条之处罚:

A.依据违反管理天条的项目缴纳罚款.

B.所有施工人员重新上课取证,承揽商须提出认可的书面整改报告.

C.当年内再犯者,除本项B外,罚金加倍;三犯者,罚金乘三倍;以此类推.

D.造成本公司定义之事故者,轻微事故加罚RMB10000元,严重事故加罚RMB50000元,极重大事故加罚RMB100000元.

E.造成严重以上事故者,本公司有权中止该工程及已得标的其他工程.

9.17.承揽商未依规定配戴劳动防护具加重惩处规定:

| 发生次数 | 惩罚 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 首犯 | 罚款金额：200RMB/人及扣1点/人 | 依环安卫承揽须知罚则 |
| 同公司二年内犯行第2次 | （1）罚款金额：2,000RMB/次及扣10点/次 （2）同人发生第2次，列黑名单（管制不得进厂） | 含不同厂区累计 |
| 同公司二年内犯行第3次 | （1）罚款金额：10,000RMB/次及扣50点/次 （2）权责部门比照采购QCDS机制进行停权检讨 | 含不同厂区累计 |

附件一、法规规定的特种设备作业与特种作业项目资格证